# Referenční model ISO/OSI - sedm vrstev

Jak jsme si uvedli v předcházejícím dílu našeho seriálu, dospěli tvůrci referenčního modelu ISO/OSI při svých úvahách k závěru, že optimální počet vrstev síťového softwaru bude sedm. Jaké vrstvy to jsou a jaké úkoly mají řešit? Vezměme to postupně zdola nahoru, od nejnižší vrstvy k nejvyšší:

## 1. Fyzická vrstva (Physical Layer)

Úkol této vrstvy je zdánlivě velmi jednoduchý - zajistit přenos jednotlivých bitů mezi příjemcem a odesilatelem prostřednictvím fyzické přenosové cesty, kterou tato vrstva bezprostředně ovládá. K tomu je ovšem třeba vyřešit mnoho otázek převážně technického charakteru - např. jakou úrovní napětí bude reprezentována logická jednička a jakou logická nula, jak dlouho "trvá" jeden bit, kolik kontaktů a jaký tvar mají mít konektory kabelů, jaké signály jsou těmito kabely přenášeny, jaký je jejich význam, časový průběh apod. Problematika fyzické vrstvy proto spadá spíše do působnosti elektroinženýrů a techniků.

## 2. Linková vrstva (Data Link Layer)

Fyzická vrstva poskytuje jako své služby prostředky pro přenos jednotlivých bitů. Bezprostředně vyšší linková vrstva (někdy nazývaná též: spojová vrstva či vrstva datového spoje) pak má za úkol zajistit pomocí těchto služeb bezchybný přenos celých bloků dat (velikosti řádově stovek bytů), označovaných jako rámce (frames). Jelikož fyzická vrstva nijak neinterpretuje jednotlivé přenášené bity, je na linkové vrstvě, aby správně rozpoznala začátek a konec rámce, i jeho jednotlivé části.

Na přenosové cestě může docházet k nejrůznějším poruchám a rušení, v jejichž důsledku jsou přijaty jiné hodnoty bitů, než jaké byly původně vyslány. Jelikož fyzická vrstva se nezabývá významem jednotlivých bitů, rozpozná tento druh chyb až linková vrstva. Ta kontroluje celé rámce, zda byly přeneseny správně (podle různých kontrolních součtů, viz 3. díl našeho seriálu). Odesilateli potvrzuje přijetí bezchybně přenesených rámců, zatímco v případě poškozených rámců si vyžádá jejich opětovné vyslání.

## 3. Síťová vrstva (Network Layer)

Linková vrstva zajišťuje přenos celých rámců, ovšem pouze mezi dvěma uzly, mezi kterými vede přímé spojení. Co ale dělat, když spojení mezi příjemcem a odesilatelem není přímé, ale vede přes jeden či více mezilehlých uzlů? Pak musí nastoupit síťová vrstva, která zajistí potřebné směrování (routing) přenášených rámců, označovaných nyní již jako pakety (packets). Síťová vrstva tedy zajišťuje volbu vhodné trasy resp. cesty (route) přes mezilehlé uzly, a také postupné předávání jednotlivých paketů po této trase od původního odesilatele až ke konečnému příjemci.

Síťová vrstva si tedy musí "uvědomovat" konkrétní topologii sítě (tj. způsob vzájemného přímého propojení jednotlivých uzlů).

## 4. Transportní vrstva (Transport Layer)

Síťová vrstva poskytuje bezprostředně vyšší vrstvě služby, zajišťující přenos paketů mezi libovolnými dvěma uzly sítě. Transportní vrstvu proto zcela odstiňuje od skutečné topologie sítě a vytváří jí tak iluzi, že každý uzel sítě má přímé spojení s kterýmkoli jiným uzlem sítě.

Transportní vrstvě díky tomu stačí zabývat se již jen komunikací koncových účastníků (tzv. end-to-end komunikací) - tedy komunikací mezi původním odesilatelem a konečným příjemcem.

Při odesílání dat zajišťuje transportní vrstva sestavování jednotlivých paketů, do kterých rozděluje přenášená data, a při příjmu je zase z paketů vyjímá a skládá do původního tvaru. Dokáže tak zajistit přenos libovolně velkých zpráv, přestože jednotlivé pakety mají omezenou velikost.

## 5. Relační vrstva (Session Layer)

Úkolem této vrstvy je navazování, udržování a rušení relací (sessions) mezi koncovými účastníky. V rámci navazování relace si tato vrstva vyžádá na transportní vrstvě vytvoření spojení, prostřednictvím kterého pak probíhá komunikace mezi oběma účastníky relace. Pokud je třeba tuto komunikaci nějak řídit (např. určovat, kdo má kdy vysílat, nemohou-li to dělat oba účastníci současně), zajišťuje to právě tato vrstva, která má také na starosti vše, co je potřeba k ukončení relace a zrušení existujícího spojení.

## 6. Prezentační vrstva (Presentation Layer)

Data, která se prostřednictvím sítě přenáší, mohou mít mj. povahu textů, čísel či obecnějších datových struktur. Jednotlivé uzlové počítače však mohou používat odlišnou vnitřní reprezentaci těchto dat - např. střediskové počítače firmy IBM používají znakový kód EBCDIC, zatímco většina ostatních pracuje s kódem ASCII. Podobně jeden počítač může zobrazovat celá čísla v doplňkovém kódu, zatímco jiný počítač v přímém kódu apod. - potřebné konverze přenášených dat má na starosti právě tato prezentační vrstva.

V rámci této vrstvy bývá také realizována případná komprese přenášených dat, eventuálně i jejich šifrování.

## 7. Aplikační vrstva (Application Layer)

Koncoví uživatelé využívají počítačové sítě prostřednictvím nejrůznějších síťových aplikací - systémů elektronické pošty, přenosu souborů, vzdáleného přihlašování (remote login) apod. Začleňovat všechny tyto různorodé aplikace přímo do aplikační vrstvy by pro jejich velkou různorodost nebylo rozumné. Proto se do aplikační vrstvy zahrnují jen části těchto aplikací, které realizují společné resp. obecně použitelné mechanismy. Uvažujme jako příklad právě elektronickou poštu - ta její část, která zajišťuje vlastní předávání zpráv v síti, je součástí aplikační vrstvy. Na všech uzlových počítačích, které používají tentýž systém elektronické pošty, je tato část stejná. Uživatelské rozhraní systému elektronické pošty, tedy ta jeho část, se kterou uživatel bezprostředně pracuje a jejímž prostřednictvím čte došlé zprávy, odpovídá na ně, připravuje nové zprávy a zadává je k odeslání, již není považována za součást aplikační vrstvy, neboť se může v každém konkrétním uzlu dosti výrazně lišit - např. ve způsobu svého ovládání (řádkovými příkazy či pomocí různých menu, s okénky či bez nich apod.). Jiným názorným příkladem může být emulace terminálů, potřebná např. pro vzdálené přihlašování (remote login). Ve světě dnes existuje nepřeberné množství různých terminálů, a realizovat potřebné přizpůsobení mezi libovolnými dvěma typy terminálů je v podstatě nemožné. Proto se zavádí jediný "referenční" terminál - tzv. virtuální terminál - a pro každý konkrétní typ terminálu se pak vytvoří jen jediné přizpůsobení mezi tímto virtuálním terminálem a terminálem skutečným. Prostředky pro práci s virtuálním terminálem přitom jsou součástí aplikační vrstvy (neboť jsou všude stejné), zatímco prostředky pro jeho přizpůsobení konkrétnímu terminálu již součástí aplikační vrstvy nejsou.

X25 - datový protokol, druh datové sítě a způsob připojení pro přenos paketů. Na rozdíl od běžné sériové linky je obvykle provozován v synchronním režimu a na vyšší rychlosti. Základní "elektrická" vrstva 1 je podle některého z doporučení V.10 (asymetrické signály), V.11 (symetrické signály); někdy též dle V.24 nebo V.28. Vyšší vrstvy jsou založeny na HDLC a LAP-B. Základní výhodou je možnost souběžné komunikace s několika cíli současně (podobně jako třeba v síti Ethernet nebo při použití IP). Protokol X25 zajišťuje v každém stupni bezchybnost provozu, což sice vede ke zvýšení režie v případě rušených spojů, ale pro aplikace v sítích ústředen dovoluje komunikujícím koncovým stranám prakticky vynechat kontrolu chyb a zjednodušit tak funkci serverů.

# PCM a spoje T

Když v roce 1837 představil Samuel Morse veřejnosti svůj telegraf, ve své podstatě digitální, předběhl tím o plných 39 let Alexandra Grahama Bella, který přišel se svým analogovým telefonem až v roce 1876. Analogový způsob přenosu však od počátku v oblasti telekomunikací zcela převládl, a teprve v historicky nedávné době se začal prosazovat přenos digitální. Svůj nemalý podíl na tom mají i číslicové počítače a počítačové sítě.

Přenos dat přímo v jejich číslicovém (digitálním) tvaru, tedy digitální přenos, má oproti přenosu analogovému četné výhody. Digitální přenosové cesty dnes umožňují dosahovat mnohem vyšších přenosových rychlostí, digitální signál se mnohem snáze zpracovává než signál analogový a příznivější jsou i ekonomické ukazatele. Není proto divu, že téměř všude se přechází na digitální přenos, a to například i v oblasti veřejných telefonních sítí. Moderní telefonní ústředny jsou dnes již výhradně digitální a jsou navzájem propojovány pomocí digitálních přenosových cest.

Jak ale přenášet analogový signál, např. telefonní hovor, po digitálních přenosových cestách? Zařízení, které převádí analogový telefonní signál do číslicového tvaru, se označuje jako codec, což je zkratka do COder/DECoder. Jde v podstatě o opak modemu, který na základě posloupnosti číslicových dat generuje spojitý analogový signál. Codec naopak na základě analogového signálu generuje posloupnost číslicových dat. Dělá to tak, že pravidelně vzorkuje stav analogového signálu a jeho okamžitou hodnotu aproximuje jednou ze 128 resp. 256 úrovní, které rozeznává - viz obr. 15.1 - a kterou pak vyjádří jako jedno 7-bitové resp. 8-bitové číslo. Analogový telefonní signál se přitom považuje za signál o šířce pásma 4000 Hz, z čehož plyne, že jej stačí vzorkovat 8000-krát za sekundu (tj. každých 125 mikrosekund). Codec tedy generuje celkem 8000 x 7 bitů, tj. 56 kbitů za sekundu, resp. 8000 x 8 bitů, tj. 64 kbitů za sekundu. Pro přenos jednoho telefonního hovoru v digitální formě je pak nutná přenosová rychlost 56 resp. 64 kbit/sekundu.

Právě popsaná technika převodu analogového signálu do číslicového (digitálního) tvaru se označuje jako impulsová kódová modulace (Pulse Code Modulation), zkratkou PCM. Je velmi rošířenou, nikoli však jedinou možnou technikou digitalizace - existují další, jako např. adaptivní diferenciální impulsová kódová modulace (Adaptive Differential Pulse Code Modulation, ADCPM) nebo tzv. delta modulace, které pro přenos hlasového kanálu v digitální formě vystačí s menší přenosovou rychlostí.

# Kódy
Systematické a cyklické kódy patří k nejběžnějším blokovým kódům . Blokové kódy mají pro každý přenášený symbol zvláštní kódovou kombinaci (způsob zakódování nezáleží na zakódování jiného bloku). Kódové kombinace systematických i cyklických kódů se dělí na základní (informační) a kontrolní (prověřovací). Každá z těchto skupin symbolů ve všech kódových kombinacích zaujímá tytéž pozice. Tyto kódy se obyčejně značí (n, k) kódy, kde n je délka kódu a k počet informačních znaků v kódové kombinaci. Písmenem N bude dále značen počet kódových kombinací (znaků, symbolů) kódu.

Lineární kód je takový, jehož kódová slova tvoří lineární prostor (součet dvou kódových slov je rovněž kódové slovo).

## 19.1  Systematické kódy

Do kódových kombinací systematického kódu se zahrnuje nulový vektor (samé nuly). Sestaví se vytvářecí matice G, která má k nenulových lineárně nezávislých vektorů. Sestavuje se tak, že se nejdříve sestaví čtvercová diagonální matice o k řádcích a sloupcích. Poté se řádky doplní o n - k znaků (zprava), které slouží kontrole. Kontrolní znaky se dopisují tak, aby počet jedniček v každém řádku nebyl menší než zadaná Hamingova kódová vzdálenost ρ (tato kódová vzdálenost samozřejmě musí být dodržena mezi všemi vektory vytvářecí matice G). Zbývajících N − k − 1 vektorů (k vektorů je ve vytvářecí matici, jeden vektor je nulový) se získá jako lineární kombinace vektorů vytvářecí matice. Nelze-li kód sestavit pro zadané n, je nutné n zvětšit.

Nyní potřebujeme sestavit prověřovací (kontrolní) matici H, Vektor této matice má délku n a vyžaduje se od něj, aby jeho skalární součin s kterýmkoliv vektorem vytvářecí matice byl nulový. Hledáme tedy prověřovací matici H, pro kterou platí G·HT = 0 (0 představuje nulovou matici). Z toho lze již vypočítat kontrolní matici H.

## 19.2  Cyklické kódy

Výchozí údaje pro sestavení cyklického kódu jsou tytéž, jako údaje pro sestavení systematického kódu. Odlišnost tkví v tom, že systematický kód lze vytvořit pro libovolnou kombinaci (n, k), zatímco cyklické kódy lze sestavit je pro některé kombinace (n, k). Cyklické kódy nevyužívají kombinaci s nulovými prvky, proto počet kombinací je o jednu nižší než počet kombinací, které může využít systematický kód.

Pro zápis vektorů cyklického kódu se používá polynomiální formy. Vektor s prvky a0 a1 … an−1 se zapíše

v(x) = a0 + a1 x + a2 x2 + … + an−1 xn−1..

Násobíme-li v(x) proměnnou x, dostáváme rotace. Aby došlo k přenosu prvku zprava doleva, formálně se zavádí xn = 1. Po vynásobení v(x) proměnnou x se tak an−1 ocitne zcela vlevo. Násobením v(x) proměnnou x získáme

v(x)·x = v'(x) = an−1 + a0 x + a1 x2 + … + an−2 xn−1..

Je zřejmé, že při takovémto způsobu vytváření mohu vytvořit pouze n kombinací.

Sestavení cyklického kódu začíná určením vytvářecího (generujícího) polynomu g(x) stupně n − k. Tento polynom se obvykle vybírá z tabulek, kde jsou vytvářecí polynomy cyklických kódů uvedeny pro kombinace (n, k), pro které existují. Vytvářecí polynom musí beze zbytku dělit polynom 1 + xn. Operace s polynomy se provádějí podle pravidel aritmetiky modulo 2. Podle vytvářecího polynomu se vytvoří vytvářecí matice G, která má k řádků. První řádek matice G tvoří koeficienty u mocnin x vytvářecího polynomu, který se zprava doplní nulami tak, aby měl n prvků. Další řádky matice se pak doplňují tak, že postupně přesouváme prvky prvního řádku o 1, o 2, … místa doprava (znaky vysunuté z matice vpravo se umísťují v matici na levé straně). Kód má mít N kombinací, ve vytvářecí matici jich je jen k. Zbývající najdu jako lineární kombinace vektorů vytvářecí matice.

Kontrolní polynom h(x) získáme tak, že polynom 1 + xn dělíme generačním polynomem g(x). Vzhledem k tomu, že generační polynom je stupně n − k a dělený polynom je stupně n, je kontrolní polynom h(x) stupně n − (n − k) = k.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

##### Vedení

Úcastnické vedení muzeme povazovat za homogenní vedení s rovnomerne rozlozenými elektrickými parametry. Charakteristickými parametry homogenního vedení jsou tzv. primární parametry: merný odpor R [W/km], merná indukcnost L [H/km], merná kapacita C [F/km] a merný svod G [S/km]. Pro sledování prenosových vlastností homogenního vedení se zavádejí sekundární parametry vedení: charakteristická impedance vedení Zc, merná vlnová míra prenosu g a zejména její reálná cást a, coz je merný útlum. Pro modelování parametru vedení se pouzívají ruzné modely, které popisují kmitoctové závislosti parametru vedení. Pro stanovení informacní propustnosti je podstatná znalost kmitoctové závislosti merného útlumu. Pro zjednodusení je pouzitelný v oblasti vysokých kmitoctu model aproximující závislost merného útlumu udávaného v dB/km druhou odmocninou z frekvence násobené konstantou.