# Frekvenční multiplex

Frekvenční dělení (třídění) přenosové cesty využívá skutečnosti, že máme obvykle k dispozici širší pásmo kmitočtů než obsadíme přenášeným signálem. V zahraniční literatuře je používán termín FDM, což značí zkratku výrazu Frequenci Division Multiplex. Přesuneme-li přenášené signály daného kmitočtového pásma do vyšší kmitočtové polohy a vedle nich umístíme další takové signály posunuté o jiný kmitočet, dokážeme přenosovou cestu několikanásobně využít

Zjednodušeně by se dalo říci:

Signál namodulovaný na nosný kmitočet amplitudovou modulací má amplitudu proměnnou dle svého základního průběhu. Signál modulovaný frekvenční modulací přičítá (a odečítá) kmitočet svého základního průběhu k nosnému kmitočtu. Obecně platí pravidlo, že nosný kmitočet musí být minimálně desetkrát větší než největší obsažený kmitočet modulovaného signálu, který chceme přenášet.

# Časový multiplex

V zahraniční literatuře je používán termín TDM, což značí zkratku výrazu Time Division Multiplex.

Jednotlivým kanálům, tvořeným základními signály přiřazujeme na společné přenosové cestě (po metalickém nebo optickém vedení) vymezený časový úsek a ostatní časové úseky využivají další kanály.

# Vlnový multiplex

Vlnový multiplex je možné využít pouze při přenosu signálů po optickém vedení. Je založen na vysílání optického záření na několika různých vlnových délkách po témže optickém vlákně. Každá vlnová délka ponese namodulovaný jiný elektrický signál. V zahraniční literatuře je používán termín WDM, což značí zkratku výrazu Wavelength Division Multiplex.

Signál z optických vysílačů v zařízení A (laserových diod) pracujících na různých vlnových délkách je navázán do vlákna, přenesen k zařízení B, kde se pomocí optických filtrů rozdělí opět na n dílčích optických signálů a ty se opětovně převedou na signál elektrický.

# Prostorový multiplex

Zde se jedná o nejjednodušší, ale o ekonomicky nejnáročnější multiplex. Jedná se o metalický kabel s potřebným množstvím párů vedení, kde počet párů = počet přenášených signálů, případně o optický kabel, kde počet vláken = počtu přenášených signálů.

Je nutné ho využít tam, kde charakter současně přenášených signálů (zejména kmitočtový rozsah) je takový, že jej není možné bezchybně přenést po daném vedení (optickém, metalickém) některým z výše uvedených způsobů. Prostorový multiplex je možné využít rovněž tam, kde máme k dispozici potřebnou kapacitu přenosového vedení, případně, kdy nejsme při návrhu přenosové cesty nijak limitováni.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# xDSL

# Úvod
DSL je akronym od Digital Subscriber Line, v překladu tedy Digitální linka účastníka. Jedná se o velmi rychlé digitální datové přenosy (a to i po obyčejném (krouceném) kabelu) rychlostí až 9 Mb/s. Protože je několik různých způsobů, jak tyto linky použít, v následující části se jimi budu zabývat podrobněji. Při psaní jsem vyšel z různých článků z Internetu.

Rozvod těchto sítí probíhá většinou po optických vláknech, jak je dnes obvyklé, ale připojení uživatelů se provádí různě. Samozřejmě telefonnímu kabelu jsou různí konkurenti – satelitní a mikrovlnné připojení, kabelová televize, aj. Většinu uživatelů ale zajímá spíše možnost využít své telefonní přípojky. O problémech s poskytovateli budu ještě psát, ale fakt, že díky xDSL technologiím může být účastník připojen mnohem vyšší rychlostí, než bylo doposud nejrychlejší ISDN (pokud si člověk nechtěl pořizovat pevnou linku), je zajímavý.

# Jak DSL fungují
Jako zástupce xDSL technologie vezmu ADSL a budu jej porovnávat s klasickým modemovým spojením a spojením ISDN. Pro analogový modem je rezervováno pásmo do 4 kHz, což znamená, že maximální rychlost při optimálních podmínkách může dosáhnout 56 kb/s. Digitální modemy (ISDN) fungují v pásmu od 4 do 80 kHz, je možno využít až osmi zařízení s rychlostí připojení 64kb/s. DSL spojení funguje na mnohem vyšších kmitočtech. Například ADSL může používat pro upstream (vysílání požadavků) pásmo 300 až 700 kHz, pro downstream (příjem dat) pásmo nad 1MHz (přibližně až 1 GHz), je tedy možno dosáhnout 1Mb/s pro odesílání a 8 Mb/s pro příjem dat (ADSL). Tato přenosová pásma jsou rozdělena do 256 nezávislých kanálů, ve kterých se realizuje přenos. Díky frekvenčnímu rozdělení je přenos poměrně odolný proti rušení, protože pokud nastane, ovlivní pouze některé frekvence, zatímco na zbývajících probíhá přenos bez problému. Rozdělování frekvencí má na starosti modulace DMT (Discrete Multi-Tone).

Zatímco u analogových modemů a ISDN zařízení si samy dokázaly vybrat, která data mají zpracovávat, je pro ADSL potřeba na straně uživatele „splitter“ – oddělovač signálů, na straně ústředny je to DSL multiplexer (viz obr. 1). Splitteru (na straně uživatele) se říká též POTS (Plain Old Telephone Service), protože využívá „staré“ telefonní vedení, na kterém může souběžně probíhat telefonní hovor. Tento oddělovač nemusí být použit, pokud je pro připojení modemu a přenos dat použit jiný pár vodičů než na jakém probíhá hovor. Na straně ústředny je signál také oddělen, a to na část hovoru, putující do veřejné telefonní sítě (PSTN – Public Switched Telephone Network) a na část datovou, vedoucí do DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer). V něm se setkávají data dalších uživatelů, která se pak posílají do sítě poskytovatele (v obr. 2 síť ATM)

# HDSL = High bit-rate Digital Subscriber Line

HDSL je technologie, jejíž nasazení v praktickém provozu již funguje delší dobu. Telekomunikační společnosti ji využívají k propojení svých ústředen mezi sebou (metalickým vedením). Rozdělení přenosového pásma je symetrické pro oba směry přenosu a nabízená přenosová rychlost je stejná pro upstream i downstream. Nabízí se ve dvou variantách s uživatelskými přenosovými rychlostmi 1,544 Mb/s (odpovídá USA T1) a 2,048 Mb/s (odpovídá evropské E1). Přenos je realizován po dvou nebo třech symetrických párech, přičemž všechny páry jsou využívány souběžně pro oba směry přenosu, čímž se značně redukuje vliv rušení. Pro oddělení směrů přenosu je využita metoda potlačení ozvěn (EC). Systémy HDSL pracují v základním pásmu a přenášený signál je podroben kódování 2B1Q.

Příchozí datový tok je seskupen do tzv. aplikačních rámců. Přenášený 2 Mb/s tok se mapuje do tzv. Core Frame – CF, jejichž délka je 144 bajtů a doba trvání je 500 ms. Dále dojde k doplnění CF rámců o služební a kontrolní bity a rovněž k přidání služebních kanálů. Celkový datový tok, jenž tímto vzroste na 2,3 Mb/s je rozdělen do dvou nebo tří směrů a transceivery HDSL vyslán na vedení. Při použití dvoupárové varianty je na každém páru realizován přenos rychlostí 1168 kb/s, při třípárové variantě je to 784 kb/s na pár.

Nevýhoda spočívající v nutnosti použití dvou či tří metalických párů vedla ke vzniku vylepšené verze HDSL jež nese označení HDSL-2. Tato varianta využívá jednoho symetrického vodičového páru a modulaci TC-PAM (Trellis-Coded Pulse Amplitude Modulation). Přenosové rychlosti jsou shodné jako v případě HDSL.

## SDSL = Symmetric Digital Subscriber Line

SDSL je vývojovým pokračováním HDSL, ale se zlepšeným linkovým kódem a s omezením na přenos po jednom páru účastnického vedení. Oproti vývoji u HDSL se u SDSL předpokládá možnost přenosu více úzkopásmových kanálů. Pro přenos bylo dle ETSI stanoveno použití 16-ti stupňové pulzně amplitudové modulace 16-PAM. Další novou vlastností oproti HDSL je možnost pracovat i s nižší přenosovou rychlostí než je maximální. Výběr maximální přenosové rychlosti je možno provést automaticky při sestavování spojení v závislosti na parametrech přenosového vedení nebo je možno ji ručně nastavit dle konkrétních požadavků zákazníka. Přitom možné rozpětí rychlostí se pohybuje mezi 192 kb/s a 2,312 Mb/s v krocích po 8 kb/s. U systémů SDSL je možný provoz s časovým dělením kanálů (TDM), ale i provoz ATM nebo TCP/IP. Může existovat i smíšený provoz, takže lze např. přenášet úzkopásmové kanály TDM v datovém kanálu ATM. Masovému nasazení této technologie však brání fakt, že každá z firem vyvíjí svůj vlastní systém, v důsledku čehož vznikla nekompatibilita mezi systémy různých výrobců.

V praxi se obvykle jedná o symetrickou variantu ADSL, princip přenosu je obdobný jako u ADSL s tím rozdílem, že přenosové rychlosti pro downstream a upstream jsou tytéž. Podobně jako ADSL může být provozována zároveň s analogovou či ISDN přípojkou. Přenosové rychlosti pro SDSL se pohybují od 144 do 2 320 Kb/s pro každý směr. SDSL je vhodná pro rychlé datové připojení koncových uživatelů, kde není nutné za každou cenu udržet konstantní přenosovou rychlost 2 Mb/s.

U připravovaného ETSI SDSL2 se už počítá pouze s PAM typem Trellis Coded Modulation (TCM), která v ETSI dostala název Underboeck Coded Modulation (UCM).

ADSL

ADSL = Asymmetric Digital Subscriber Line
ADSL bylo vyvinuto počátkem 90. let pro službu VOD (Video On Demand – video na požádání, kdy se linkou přenášela obrazová a zvuková data). Asymetrická je tato DSL v tom, že data od zákazníka tečou jinou rychlostí než data k němu – je tím dosaženo asymetrickým rozdělením doposud nevyužitého přenosového pásma (nad základním přenosovým pásmem) pro každý směr přenosu.

Oba typy služeb jsou přenášeny po jednom páru vedení a k jejich oddělení dochází v místě příjmu v zařízení zvaném splitter (více v části „jak DSL fungují“).

Šířka přenášeného pásma od ústředny k účastníkovi je až 8,448 Mb/s, v opačném směru od účastníka k ústředně je podstatně nižší, přibližně 800 kb/s. Protože je pro přenos využito kmitočtů ležících nad stávajícím telefonním pásmem (od 25 kHz v případě POTS, 138 kHz v případě ISDN), zůstává standardní telefonní služba zachována a digitálním kanálem neovlivněna.

Pro vytvoření dvou nezávislých informačních kanálů se v modemech ADSL používá buď metoda FDM (Frequency Division Multiplexing) nebo EC (Echo Cancelation).

Podle doporučení ITU-T G.992.1 je standardem pro použití v ADSL diskrétní vícetónová modulace DMT. Princip DMT představuje rozdělení frekvenčního pásma na 256 paralelních subpásem o šířce 4,3125 kHz. Jednotlivým takto vytvořeným dílčím kanálům je přiřazen určitý počet bitů ni, který může být navzájem rozdílný podle přenosových vlastností daného subkanálu. V tomto ohledu je směrodatným parametrem odstup signálu od šumu SNR, který musí být dostatečně velký aby umožnil přenos s garantovanou hodnotou bitové chybovosti BER, jenž byla stanovena na hodnotu 10-7. V extrémním případě, pokud je v nějakém frekvenčním pásmu výrazný zdroj rušení může dojít dokonce i k vynechání určitého subkanálu. Tato varianta, jež umožňuje provádět změnu přenosové rychlosti bývá označována jako RADSL (Rate-adaptive ADSL). V každém kanále je signál podroben modulaci QAM.

Již samotný fakt proměnnosti přenosové rychlosti předurčuje systémy ADSL pro poskytování paketových služeb, což je i obecným trendem vývoje telekomunikací. Problémem je ovšem zatím nepříliš dobrá připravenost stávající infrastruktury ve veřejných telekomunikacích na tento způsob přenosu. ADSL však musí být připravena nejen na poskytování přenosu pomocí IP protokolu, ale i pro přenos časově kritických aplikací jako je např. hlas či video. V této oblasti se jako nejvhodnější jeví použití technologie ATM, která podporuje QoS.

Data k uživateli proudí rychlostí až 8 Mb/s, od uživatele pak až 1 Mb/s. Dnes jsou většinou přístupové rychlosti omezeny operátory na mnohem nižší rychlost (64, 128, 256 Kb/s).

## VDSL

VDSL = Very high bitrate Digital Subscriber Line
Jednou z nejperspektivnějších technologií do budoucna je technologie VDSL (Very High Bit-Rate Digital Subscriber Line). I když v tuto chvíli není tato technologie masivně instalována, řada firem ji považuje do budoucna za klíčovou. Při jejím návrhu se uvažovalo se symetrickou i asymetrickou variantou. Při asymetrické variantě se rychlost dosažitelná v downstreamu pohybuje v rozmezí 13 – 52 Mb/s a v upstreamu 1,5 – 2,3 Mb/s, pro návrh symetrické varianty je uvažováno s rychlostí 34 Mb/s. Pro vytvoření nezávislých informačních kanálů se používá frekvenčního multiplexu FDM, při němž jsou obě přenosová pásma frekvenčně oddělena. Přenos dat je tak jako u ADSL realizován po jednom páru vodičů, ovšem dosažitelné rychlosti jsou mnohem více limitovány délkou daného spoje. Pro dosažení maximální rychlosti je nezbytné, aby délka přípojného vedení nepřesáhla 300 m a maximální délka pro použitelnost VDSL je asi 1500 metrů. Poněvadž je pro přenos použito kmitočtů až do 30 MHz je nutné brát v úvahu i množství nově se objevujících problémů na vedeních, která nebyla konstruována pro přenos takto vysokých kmitočtů. Pro systémy VDSL přicházejí v úvahu modulace DMT, CAP (Carrierless Amplitude hase) a nově také DWMT (Discrete Wavelenght MultiTone).

VDSL se hodí pro aplikace budoucnosti kterými jsou například digitální televize, nebo VoD (Video On Demand).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modulace DMT (Discrete Multi-Tone)
Princip diskrétní multifrekvenční modulace u ADSL DMT představuje rozdělení frekvenčního pásma, které je přidělené pro technologii ADSL kupříkladu na 256 subpásem o šířce 4,3 kHz, kde v každém subpásmu je jedna nosná frekvence modulována kvadraturní amplitudovou modulací QAM, která zajišťuje parciální datový tok 6,5 až 50 kb/s. Jednotlivé nosné kmitočty jsou od sebe vzdáleny o 4,3125 kHz a mezní kmitočet přenosového pásma ADSL je 1,104 MHz. Tyto modulační techniky zajistí přenos dat i na vedeních s útlumem přes 50 dB na kmitočtu 300 kHz, a to i se silnými zdroji šumu. Přenosová rychlost dosahuje až 9 Mb/s směrem k uživateli a až 640 kb/s směrem od uživatele.

Výhody DMT
DMT eliminuje potřebu adaptivních korekcí, neboť frekvenční charakteristika je téměř konstantní v celém subkanále. Přesným dělením na subkanály a přidělením maximálního možného počtu bitů každému z nich, můžeme DMT označit jako optimální kód. To znamená že tento systém je schopen dosáhnout teoretického limitu a že žádný jiný systém nemůže být výkonnější. Důkaz tohoto tvrzení lze najít v odborné literatuře. Vzhledem k tomu, že přenosová rychlost závisí na SNR kanálu, je možné sledovat změny SNR a dynamicky upravovat přenosovou rychlost a tak udržovat optimální výkon systému. Tato schopnost DMT umožní použití pro vedení různých parametrů a zvyšuje odolnost vůči impulsovému šumu) a šumu o vysoké úrovni (kanál může být na určité období zcela vypnut). Tento systém umožní i frekvenční multiplexování většího počtu uživatelů v jednom kanále. Každý takový uživatel má možnost využívat takovou přenosovou rychlost, která je dána počtem subkanálů, které jsou mu přiděleny.

Modulace QAM (Quadrature Amplitude Modulation)
Modulace QAM představuje běžně používanou a propracovanou modulační techniku, používanou ve velké míře v modemech pracujících v hovorovém pásmu a v mikrovlnných radiových systémech. Přicházející data jsou nejprve rozdělena do dvou toků s poloviční přenosovou rychlostí a potom modulována na dvojici ortogonálně vzájemně posunutých nosných

Modulace PAM (Pulse Amplitude Modulation)
Šestnáctistupňová modulace. Ze čtyř bitů, které se přenáší v jednom kroku se tři používají pro přenos informace a čtvrtý bit je využit pro kontrolu chyb.

Kódování 2B1Q
Bitový tok je rozdělen do dvojic bitů a každá dvojice je následně vyjádřena jednou ze čtyř úrovní signálu.

Kód HDB3 (HDBn)

n urcuje nejvyssí pocet nul po sobe jdoucích. Impulsy puvodního binárního signálu se zde kódují strídajícími se impulsy +B, -B, nuly se prevádejí opet jako nuly. V prípade, ze v puvodním binárním signálu následuje za sebou 4 nebo více nul, zavede se do signálu HDB3 porusení bipolarity (tj. následují za sebou dva impulsy téze polarity a význam symbolu se zmení). Bit porusující bipolaritu bývá oznacován písmenem V (Violation).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Kruhový moduláror

Druhý případ reprezentuje pasivní amplitudový modulátor spínacího typu potlačující nosnou – kruhový modulátor, jehož schéma je na dalším obrázku.

X.25

Doporučení CCITT pro rozhraní mezi DTE a DCE pro terminály pracující v paketovém módu a zapojené do veřejné datové sítě.

X.25 odpovídá třetí úrovni OSI modelu, na druhé úrovni je definován protokol LAP/B, který zaručuje detekci a opravu vadných paketů a jejich znovuvyslání. Tím je utvořen bezchybný kanál. Pro potřeby protokolu X.25 je definováno množství řídících paketů, jejich číslování a předávání nezbytných informací.

X.26 (V10)

V10 – elektrické charakteristiky rozhraní při velkých rychlostech ( high speed ) do 100 kbit/s ( unbalanced ) X.26, PS 422.

X.27 (V11)

V11 – elektrické charakteristiky rozhraní při velkých rychlostech do 10 Mbit/s, balanced ( X.27, RS 422 ).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kanál/okruh/přenosová cesta

Nutnou podmínkou přenosu elektronickou cestou je vhodný kanál - channel, čímž se chápe souhrn prostředků, které vytváří telekomunikační spojení dvou míst. Každý kanál je charakterizován určitou šířkou pásma, přenosovou rychlostí, úrovní šumu, chybovostí atd.

Kanál je ale obvykle chápán jako jednosměrný. V případě možnosti obousměrného spojení se používá spíše termín okruh - circuit, pod kterým si můžeme představit dvojici jednosměrných kanálů.

Pro vytvoření kanálu či okruhu musí existovat vhodná přenosová cesta - transmission path, která zajišťuje vlastní přenos signálů - může jít např. o různé druhy kabelů či světlovodů (optických vláken) - pak jde o linkové (resp. drátové) přenosové cesty, nebo také prostředky krátkovlnné, radioreléové, družicové apod. - pak jde o přenosové cesty radiové (resp. bezdrátové).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Decibel a neper

V telekomunikacích je neper [Np] jednotkou používanou pro vyjádření poměrů jako je zisk, ztráta a dalších poměrných hodnot. Jméno jednotky neper je odvozeno ze jména John Napier (1550 - 1617), vynálezce algoritmů.

# Neper a bel

Jednotka neper je analogická k jednotce bel. Jednotka bel je odvozena od základu 10; neper používá základ e (2,71828).

1 neper [Np] = 8,685 89 dB , kde 8.686 = 20/(ln 10).

Hodnota v jednotkách neper [Np] je určena takto:

Np = ln(x1 / x2) , kde x1 a x2 jsou hodnoty dané veličiny.

Neper je často používán k vyjádření poměrů napětí a proudů zatímco bel je používán pro vyjádření výkonu.

Podobně jako bel (decibel) je také neper bezrozměrná jednotka.